安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：AB-PAS染色

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人：岳彩文

报告撰写日期：2025-11-17

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	2

三、实验器材	2

四、结果判读	3

五、注意事项	3

- 实验步骤

- 切片常规脱蜡至水,画疏水圈。

- 滴加阿利新蓝染色液染色15min，蒸馏水洗干净。

- 氧化剂处理5min，流水冲洗干净,甩去切片上多余水分。

- 流水冲洗干净,甩去切片上多余水分。

- 滴加Schiff染液，加盖置于37℃培养箱孵育10min。

- 流水清洗干净,苏木素复染切片2-5min。

- 分化10s，水洗；返蓝10s，水洗。

- 常规脱水，二甲苯透明。

- 中性树胶封片，显微镜观察结果。

二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 天津市凯通化学 | 无 |
| 无水乙醇 | 上海广诺化学 | 无 |
| AB-PAS染色试剂盒 | Solarbio | G1285 |
| 苏木素染液 | 珠海贝索 | BA4041 |
| 中性树胶 | 无锡江原 | ZLI-9516 |

三、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 徕卡切片机 | Leica | RM2016 |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海三发 | GNP-9080 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |
| 显微镜 | OLYMPUS | CX41 |

- 四、结果判读

- 糖原、中性粘液物质呈红色，酸性粘液物质呈蓝色，混合性粘液物质呈蓝紫色或紫蓝色，细胞核呈蓝色。

- 示例图

- 五、注意事项

- AB-PAS试剂盒应低温保存（2-8℃），临用前半小时取出恢复室温。

- 2.氧化剂处理温度以不高于20℃为宜，室温高时可适当缩短处理时间。