安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：免疫荧光单染

委托方（甲方）：C254110

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人：王俭

报告撰写日期：2026-1-23

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	4

三、抗体信息	4

四、实验器材	5

五、结果判读	5

六、注意事项	6

- 实验步骤

- 1.样本准备：

- 1）石蜡切片：将切片放入干燥箱60℃烤片60min，依次过3道二甲苯，每道5min，依次过3道(100%-100%-70%)乙醇，每道3min，蒸馏水浸泡5min。

- 2）冰冻切片：冰冻切片固定30min，PBS洗3次，每次5min，滴加0.3%Triton-X100破膜液通透20min，PBS洗3次，每次5min。

- 3）细胞爬片或细胞涂片：细胞样本固定30min，PBS洗3次，每次5min，滴加0.3%Triton-X100破膜液通透20min，PBS洗3次，每次5min。

- 2.抗原修复：将抗原修复液（PH 9.0 EDTA碱性抗原修复液或PH 6.0 柠檬酸修复液）在微波炉里高火加热2.5min至沸腾，将装有切片的玻片架浸入抗原修复液中，低火保持20min，此过程要防止修复液过度蒸发，切勿干片，取出后室温放置冷却20min。（也可采用高压1-2min、95℃水浴20min等其他修复方式，修复液和修复条件根据组织类型以及抗原类型来确定，冰冻切片和细胞样本可省略此步骤）。

- 3.阻断内源性过氧化物酶：用阻水笔在每张样本上画疏水圈，然后滴加3%过氧化氢溶液，室温避光孵育10min，去除内源性过氧化物酶，用蒸馏水冲洗一次，PBS洗5min。

- 4.非特异性靶标封闭：滴加山羊血清封闭液（或者其他封闭液，如3%BSA等），室温避光孵育30min，去除多余封闭液。

- 5.滴加一抗：滴加适量稀释好的一抗试剂，37℃避光孵育60min（或4℃过夜孵育）。PBS洗3次，每次5min。

- 6.滴加二抗：加适量二抗试剂，室温避光孵育30min。PBS洗3次，每次5min。注意：本试剂盒内自带HRP二抗为即用型，具有超高灵敏度。

- 7.TSA荧光染料反应液反应：滴加适量稀释好的TSA荧光染料，室温避光孵育10min。PBS洗3次，每次5min。(预实验时可在荧光显微镜下观察染色效果，如果阳性信号弱可继续滴加荧光染料加强染色强度，直至合适强度后再进行下一步)。

- 8.Dapi复染细胞核：滴加适量Dapi染液复染切片，室温孵育5min，PBS洗5min。

- 9.封片：用抗荧光淬灭封片剂封片，染色后的玻片可在常温避光风干过夜，长期保存需要保存在4℃冰箱中。

- 10.镜检拍照：切片于荧光显微镜/共聚焦/多通道荧光扫描仪/多光谱成像系统下观察并采集图像。

二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 天津市凯通化学 | 无 |
| 无水乙醇 | 上海广诺化学 | 无 |
| 柠檬酸盐修复液 PH6.0 | 北京中杉 | ZLI-9065 |
| PBS缓冲液粉末 | 中杉金桥 | ZLI-9062 |
| TritonX-100 | ebiogo | B025 |
| 即用型HRP鼠/兔二抗 | 福州迈新 | KIT5030 |
| 单标信号放大试剂盒Plus版（绿光） | 中抗生物 | D1002plus-01RM |
| 抗荧光淬灭封片剂 | 碧云天生物 | P0126 |

- 三、抗体信息

| 抗体 | 厂家 | 货号 | 种属 | 稀释比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ly6G | 塞维尔 | GB11229 | 鼠 | 1:500 |
| F4/80 | abcam | ab6640 | 鼠 | 1:100 |

四、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 生物组织自动脱水机 | 湖北亚光 | ZT-12M |
| 生物组织包埋机 | 湖北亚光 | YB-7LF |
| 生物组织摊烤片机 | 湖北亚光 | YT-7FB |
| 徕卡切片机 | Leica | RM2016 |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海三发 | DHG-9070 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海三发 | GNP-9080 |
| 微波炉 | Midea | M1-211A |
| PAP Pen 免疫组化笔 | ebiogo | B007 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |

- 五、结果判读

- 细胞核呈蓝色,阳性表达呈绿色。

- 示例图（脑组织IBA-1）

- 六、注意事项

- 1.为达到免疫荧光技术的要求，组织固定越新鲜越好。

- 2.一抗和二抗的种属来源要匹配，一般来说，如果一抗是小鼠源性，二抗应选择兔/山羊或其它种属抗小鼠的抗体。

- 3.在免疫荧光实验过程中冲洗切片时，注意不要正对着组织冲洗，以免将组织冲掉。

- 4.在实验前要查询抗体信息，正式实验之前先做预实验查看染色效果，摸清实验条件，制定最佳实验方案。

- 5.染色结果宜避光冷藏，不能长期保存，封片后应尽快拍照和扫描。