# EZ Rich Defined Medium Kit 使用说明书

产品组分表：

| 组分 | 规格 | 储存条件 |
| --- | --- | --- |
| 10×MOPS Mixture | 100 ml×5 | -20C,2年有效 |
| 0.132 M K₂HPO₄ | 10 ml×5 | RT,2年有效 |
| 10×ACGU | 100 ml×5 | -20C,2年有效 |
| 5×Supplement EZ/-Leucine | 100 ml×10 | -20C,2年有效 |
| 20%Glucose | 10 ml×5 | RT,1年有效 |

注：

1.本产品均已无菌处理。

2.氨基酸、大量元素和ACGU  等均可以定制。

3.本产品默认添加了维生素B1 (不影响E.coli K-12 MG1655的生长)。

4.本产品的自然pH 值为7.0±0.2,使用前请实测pH,  如需调整，请使用无菌的1M NaOH或 1M HCl调节。

产品说明：

EZ Rich Defined Medium/MOPS EZ Rich Defined Medium Kit是一种成分丰富且稳定的合成培养基 主要优点：

1.可作为M9 培养基的替代品，对于大肠杆菌培养的可重复率高。

2.各组分浓度已经优化，也可以独立调整(如C,P,N,S)

3.大肠杆菌的生长情况与LB 培养基相似。

4.可用于荧光测量。

使用说明：

1.EZ Rich Defined Medium (EZ RDM)液体培养基

| 组分 |  | 含量 |  |  | 注意 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10×MOPS Mixture |  | 100 ml/L |  |  | 可能会有沉淀 |  |
| 0.132 M K₂HPO4 |  | 10 ml/L |  |  |  |  |
| 10×ACGU |  | 100 ml/L |  |  |
| 5×Supplement EZ/-Leucine |  | 200 ml/L | 低温可能沉淀析出，溶解后使用 |  |
| sterile H₂O |  | 580 ml/L |  |  |
| Total |  | 990 ml/L |  |  |

按照上述比例混匀，定容至990ml, 使用前加入10ml 20%Glucose(碳源可以是葡萄糖、蔗糖、甘油 等，使其终浓度为0.1-0.2%)。

2.EZ Rich Defined Medium Plates (EZ RDM Plates)固体培养基

| 名称 | 含量 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 组分一 |  |  |
| 10×MOPS Mixture | 100 ml/L | 可能会有沉淀 |
| 0.132M K₂HPO₄ | 10 ml/L |  |
| 10×ACGU | 100 ml/L |  |
| 5×Supplement EZ/-Leucine | 200 ml/L | 低温可能沉淀析出，溶解后使用 |
| sterile H₂O | 80 ml/L |  |
| 组分二 |  |  |
| 4%的琼脂溶液 | 20g/L | 115℃,20 min灭菌； |
| ddH₂O | 500ml/L |  |
| 组分三 |  |  |
| 20%Glucose | 10ml/L |  |

配置IL 培养基，将490ml 组分一 (预热至60℃)和10ml 组分三依次加入到500 ml  组分二中，混 匀后倾倒平板，凝固后4℃倒置备用。

注意：

5×Supplement EZ/-Leucine低温储存可能会有部分沉淀析出。可以充分37℃水浴溶解后使用。5×

Supplement EZ/-Leucine经过滤除菌，不应存在不溶物或污染，也可以直接加入培养基至终浓度，混匀后也 可以溶解。