吖啶橙(AO)-EB 双染色试剂盒

产品编号:FB31234

保存条件:4°C储存，有效期 24个月。

产品简介:

吖啶橙能透过胞膜完整的细胞，嵌入细胞核 DNA，与双链 DNA 结合后发出绿色荧光，溴化乙锭(EB仅能透过胞膜受损的细胞，嵌入核 DNA，发橘红色荧光。凋亡的细胞呈现为染色增强，荧光更为明亮，均匀一致的圆状或固缩状、团块状结构。非凋亡细胞核呈现荧光深浅不一的结构样特征。二者很容易判别。在荧光显微镜下观察,可见四种细胞形态:活细胞(VN),核染色质着绿色并呈正常结构;早期凋亡细胞(VA)核染色质着绿色呈固缩状或圆珠状;晚期凋亡细胞NVA)，核染色质为橘红色并呈固缩状或圆珠状;非凋亡的死亡细胞(NVN)，核染色质着橘红色并呈正常结构。本产品 AO、EB 溶液浓度分别为 100ug/ml，所含稳定剂不影响实验效果。

使用方法:

1.使用前先根据用量，将 AO 溶液和 EB 溶液按 1:1 混合成工作液，现用现配。

2.对于贴壁细胞或爬片，去掉培养基，用 PBS 洗两遍去除残余培养基和未贴壁细胞，加入新的PBS;如果需要观察全部细胞特性，保留未贴壁细胞，可以直接在培养基中加入工作液。按照 100u 培养基或PBS 中加入 4u 工作液即可。室温放置 2-5min 后于荧光显微镜下观察。3.对于悬浮细胞,可直接加入工作液或离心收集细胞后在 PBS 中加入工作液。按照每 100uL, 培养基或 PBS

中加入 4u工 工作液即可。室温放置 2-5min 后于荧光显微镜下观察。

注意事项:

1.含酚红培养基对观察有轻微影响。建议使用无酚红培养基

2.染色液工作浓度和染色时间可根据具体实验情况适当调整，以期达到最佳效果