Proclin 300 说明书

货号：FB18366

储存：常温

Proclin 300 抑菌剂是一种高效的、专用于体外诊断试剂的抑菌剂，包含用于各种试剂、质控品、校准品、缓冲液和层析中的流动相。由于该产品具有广泛的抑制微生物生长的效果、极佳的相容性和稳定性、低毒并可生物降解，是一种理想的，可替代硫柳汞（含汞有机物）、叠氮钠（易燃易爆剧毒品）、庆大霉素（抗生素原料药）等传统抑菌剂的新型抑菌产品。

Proclin 300抑菌剂是专用于体外诊断试剂 (IVD) 的抑菌剂，产品有效含量约为2%，常用浓度为0.05–0.1% (w/w) ，包含用于生化试剂、免疫试剂、分子生物试剂、电泳液、PCR/DNA检测相关的缓冲剂、血细胞分析试剂、各种稀释液、缓冲液、清洗液等。

警告：本产品不得作为食品、饮料添加剂或保鲜剂使用。

优点：

1. 具有广谱抑菌能力，对细菌（包括G阳性和阴性）、真菌和酵母菌均有效。

2. 能快速消除微生物的活性，消除生物膜并能抑制生物膜的再形成。

3. 不含甲醛，其抑菌作用不是依靠甲醛的释放，低使用剂量，低成本。

4. 在低浓度下（15~30ppm），也能发挥良好的抑菌效果，且药效持续时间长。

5. 可与广泛的配方组分如阴离子、阳离子、非离子型表面活性剂配伍。

6. 优异的化学稳定性，与大多数原料或配方有很好的配伍性，不含金属离子。

7. 所用的溶剂对试剂反应体系没有干扰，和关键的酶（Enzymes）相容。

8. 不影响抗体结合，对离子选择电极（ISE）没有干扰（氯电极除外）。

9. 产品无色，不影响反应体系中指示物质吸光度的变化。

10. 适用的范围广（pH 不大于9），使用温度建议不超过45摄氏度。

11. 长期保存建议2-8℃，未开封产品稳定性可达到三年以上。

12. 与水完全兼溶，适用于水溶液配方，在试剂盒中的稳定性好。

13. 在推荐的浓度下使用无危害化学品，废弃物安全。

14. 具有良好的生物降解能力，不会对环境造成污染。

注意事项：

1、 Proclin 300抑菌剂的废液或泼溅物可以加入大量的酸化偏亚硫酸钠或亚硫酸氢钠，这些化学品可轻易地将 Proclin 300 抑菌剂中的活性组分中和使之失去活性。为了确保快速地中和，中和溶液的浓度应该是的50-100倍。通常，每20份10%的中和溶液就可以完全中和1份的活性组分。在清理过程中，操作人员必须小心操作以免与皮肤接触。溅洒的物料可以用诸如粘土、沙子或者蛭石之类的惰性材料吸收。这些已吸收溅洒液的材料按当地法规处理之前，也可以用同样的偏亚硫酸钠或亚硫酸氢钠中和溶液进行处理。

2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。