# 基础盐培养基（无硫酸铵）使用说明书

基础盐培养基 (Minimal  Salt  Medium) 简称MSM 培养基，加入特定碳源后，用于研究细菌对该碳源 的降解能力，或者用于分离具有降解能力的细菌。对于菌种的冻干粉，首先用加富培养基(如NA 、TSA  等)复苏，复苏后的菌种才能用加入特定碳源的MSM培养基培养。

成分组成：(mg/L)

| 组分 | Minimal Salt Medium FK13115 |
| --- | --- |
| 磷酸氢二钠 | 2800 |
| 磷酸二氢钾 | 1000 |
| 氯化镁 | 53 |
| 四水钙盐 | 50 |
| EDT A二钠 | 0.5 |
| 硫酸亚铁(七水) | 0.2 |
| 七水硫酸锌 | 0.01 |
| 四水氯化锰 | 0.003 |
| 硼酸 | 0.03 |
| 六水氯化钴 | 0.02 |
| 二水氯化铜 | 0.001 |
| 六水氯化镍 | 0.002 |
| 二水钼酸钠 | 0.003 |
| 合计 | 4403 |

配制方法：

1.用1000 mL 蒸馏水溶解4.3 g 粉末；

2.调节pH 值至7.2±0.1; 3.121℃高压灭菌15 min;

4.冷却后加入0.5mL 的2000×Ca²+&Mg²+Solution。

# 基础盐培养基使用说明书

基础盐培养基 (Minimal  Salt  Medium) 简称MSM 培养基，加入特定碳源后，用于研究细菌对该碳源的降解能力，或者用于分离具有降解能力的细菌。对于菌种的冻干粉，首先用加富培养基(如NA 、TSA  等)复苏，复苏后的菌种才能用加入特定碳源的MSM培养基培养。

成分组成：(mg/L)

| 组分 | Minimal Salt Medium FK13115 |
| --- | --- |
| 磷酸氢二钠 | 2800 |
| 磷酸二氢钾 | 1000 |
| 硫酸铵 | 500 |
| 氯化镁 | 53 |
| 四水钙盐 | 50 |
| EDT A二钠 | 0.5 |
| 硫酸亚铁(七水) | 0.2 |
| 七水硫酸锌 | 0.01 |
| 四水氯化锰 | 0.003 |
| 硼酸 | 0.03 |
| 六水氯化钴 | 0.02 |
| 二水氯化铜 | 0.001 |
| 六水氯化镍 | 0.002 |
| 二水钼酸钠 | 0.003 |
| 合计 | 4403 |

配置方法：

1、1000 mL 蒸馏水溶解4.3 g 粉末。

2、调节pH 值至7.2±0.1;

3、121℃高压灭菌15 min;

4、冷却后加入0.5mL 的2000×Ca²+&Mg²+Solution。