RNA提取试剂

货号：FB58177                                                规格：100ml

保存：4℃密封避光保存有效期半年。

产品简介：

本试剂主要用于RNA的提取试验。抽提剂可以使蛋白质变性，同时利用RNA、DNA、蛋白质三者的性质差别来分离得到RNA。抽提离心后的上层为含RNA的水相、中间为变性蛋白与DNA，下层为溶剂相。

静置后产品有分层现象，是正常现象。上层十分之一体积为保护液，不可使用，不可去除，直接吸取下层使用。

本产品含有由我公司研制开发的有机分离试剂成分，其可代替有毒的氯仿，可以达到和氯仿相似的核酸分离效果。同时该产品不会产生有毒的光气，无酸化效应保质期更长，密封保存条件下有效期可达一年。但该产品出厂半年后可能会出现提取效率下降的情况，超过半年的产品请酌情使用。该产品对温度敏感，请2-8℃冷藏保存。

注意事项：

1. 如发现变为红色或棕色，表明已发生氧化，不能继续使用。

2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

3、离心后若水相有微黄色，是因为水与酚有互溶所致，可4℃下12000转离心10-15分钟，使水相和有机相分离，或使用24：1抽提试剂继续纯化1-2次。