彩虹 245 广谱蛋白 Marker(10-245KD)

货号:FP88047

规格:20T(100μL)/50T(250L)/100T(250μLx2)/500T(250μLx10)

保存:-20℃℃保存，有效期至少2年。

产品特点:

三色预染、颜色鲜亮，条带整齐，便于观察。

稳定性能突出，经检测 4°℃放置6个月无明显降解。

用量少，节约成本，仅5μ 即可完美呈现(1.5mm，10孔)。

广谱多带，一支即可满足多种实验需求。

产品简介:

本产品包含 12种彩色预染的已知分子量标准蛋白，分子量范围为10-245KD，每种蛋白含量约为 0.2-0.4mg/L。预染marker 可以用于直接观察蛋白质电泳状况以及清晰地判断Westem Blot 的转膜效果。经 SDS-PAGE 凝胶电泳或转移到 PVDF 或 NC 膜上可得到清晰的12 条彩色蛋白条带、其中25KD为绿色条带、75KD 为红色条带，其余10条是蓝色条带。

使用说明(仅供参考):

- 本产品是即用型液体，可直接上样电泳。上样前无需加热，稀释或添加还原剂。

- 上样 5UL SDS-PAGE 电泳过程及转膜后可看见清晰的彩虹条带,

- 建议分离胶浓度为15%。

电泳示意图说明:

注意事项:

- 本产品含有较高浓度甘油，常规-20℃℃保存为液体状态，可直接使用。若冰箱温度不稳，导致结冰，可适当分装后置于4℃保存，至少稳定6个月。2.为避免反复冻融及污染，可将本产品分装后，-20℃C保存。

- 为避免反复冻融及污染，可将本产品分装后，-20℃℃保存。

- 预染蛋白质分子量标准仅用于分子量的近似参考，批次间差异约为5%。

- Marker 分离效果与 PAGE胶浓度相关,若分离胶浓度低于15%,25KD 以下条带不易分离，但不影响绿色(25KD)及以上条带。如果目的条带小于25KD.建议分离胶浓度大于或等于 15%。

- 在低浓度凝胶中，低分子量条带将会与前沿共迁移而无法分出。

- 在不同凝胶和缓冲液系统中，预染蛋白质的迁移会有所差别，可用非预染蛋白质分子量标准进行校正，并按校正后的结果正常使用。

- 蛋白 Manrker 可能会与抗体发生非特异性结合，可以降低抗体浓度、减少解育时长.

- 以及减小蛋白 Marker 上样最来进行优化。

- 蛋白 Marker 可能会与抗体发生非特异性结合，可以降低抗体浓度、减少孵育时长,以及减小蛋白 Marker 上样量来进行优化。

- 转膜效果与转膜时间有关，需根据客户目的条带大小而定,如果转膜后较大分子量条带有部分未转膜成功，属于正常现象。