低熔点琼脂糖

货号: FK13696

规格: 2.5g/5g/100g

英文名称: Agarose (Low melting gel)

CAS: 9012-36-6

外观（性状）：白色粉末

保存条件: RT，避光保存，有效期4年。

产品说明：

正确的加热方式对琼脂糖的充分溶解和凝结至关重要，在此，我们提供以下几点作为正确制备琼脂糖凝胶的操作参考。

琼脂糖加热溶解所需时间短。

琼脂糖在TAE 或者TBE 缓冲液中不溶解，加热时，琼脂糖颗粒水化形成溶液，水化是时间依赖的，不同的琼脂糖水化点不同。琼脂糖纯度高，超微颗粒，非常适合作为电泳实验载体。对比于其他的琼脂糖，琼脂糖水化速度快，使用者无需煮沸过长时间，否则易导致胶液浓稠，不利于混匀，凝胶后易破损。。

琼脂糖凝胶制备

用1×TBE 溶液配制1%浓度琼脂糖凝胶

1. 用于制备胶液的锥形瓶体积应为胶液体积的2-4 倍，缓慢向缓冲液中加入琼脂糖，边加边搅拌，防止琼脂糖聚集。记录瓶体和溶液总重量。

2. 微波炉高火加热30s，根据配制的溶液体积调整加热时间。加热时间与微波炉、瓶体大小和琼脂糖浓度有关。

3. 摇匀琼脂糖溶液。

4. 再次高火加热30s，摇匀琼脂糖溶液。

5. 将溶液再次放回微波炉，高火加热至沸腾（大约10-35s）。接触移动时琼脂糖胶液可能会剧烈沸腾，小心操作，避免烫伤。从微波炉拿出后，室温冷却1-2min，轻轻摇晃使液体里的气泡溢出。

6. 重新放回微波炉，高火加热，使之沸腾约15s，观察琼脂糖的溶解状态，如果仍有颗粒存在，重复该步骤直至所有晶体全部溶解。

7. 待琼脂糖完全溶解成液体，重新称量总重量，计算蒸发液体量，用水补齐至原始重量，摇匀液体。

8. 建议胶液冷却至50-55℃时灌胶，有利于凝胶孔径均匀一致，不至于损伤制胶仪。灌胶前轻轻摇晃琼脂糖溶液，释放胶液中残存的气泡。

9. 向制胶槽中灌胶，一般胶的厚度3-5mm，灌胶后尽量排除梳孔之间或底部的气泡。

10. 在室温放置（30-45min）使胶充分凝结。

如果要制备不同浓度和不同体积的凝胶，请注意以下两点：

1. 在凝胶溶液煮沸前至少进行2 次摇匀。

2. 胶液沸腾后，每隔10-15s 观察一次胶液溶解程度（间隔时间取决于胶液浓度和体积）。

Guidelines for small fragment resolution using Agaroses

| 片段大小 | Agarose Ⅱ 0815 | Agarose 3:1™ E776 | Agarose SFR™J234 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜0.5kb 分析 ～2% | 不建议 | 4-5% TBE Buffer | 3.5-5% TAE or TBE Buffer | Agarose SFR适合，Agarose 3:1透明度较差 |
| ＜0.5kb 分析 ～3-5% | 3-4% TBE Buffer | 3% TBE Buffer | 3-4% TAE or TBE Buffer | Agarose SFR和 Agarose 3:1在指定浓度下机械强度较 Agarose Ⅱ高，不易碎。 |
| ＜0.5kb 制备 | 2-4% TAE or TBE Buffer | 不建议 | 2-5% TAE or TBE Buffer | 浓度根据分辨率来选择。低浓度 能提高片段回收纯度， TBE缓冲液不适合一些商品化的回收试剂盒 |
| 0.5-2.0kb 分析 | 1.5-2.5% TBE Buffer | 1.5-2.5% TBE Buffer | 1.5-2.5% TBE Buffer | Agarose 3:1适合 Agarose SFR电泳时间长，易导致片段弥散 |
| 0.5-2.0kb 制备 | 1.5-2.5% TAE or TBE Buffer | 不建议 | 1.5-2.5% TAE or TBE Buffer | AgaroseⅡ适合， 1kb以上更佳。 TBE缓冲液不适合一些商品化的 回收试剂盒。 |
| 1.0-3.0kb 分析 | 1-1.5% | 1-1.5% | 1% | Agarose 3:1适合 AgaroseⅡ凝胶强度不适合印记实验。 Agarose SFR电泳时间长，易导致小片段弥散 |

以上数据仅供参考，具体选择依据实际试验要求。

参考电压5V/cm，低熔点琼脂糖电泳超过1 小时者，选择较低电压3-4V/cm 或者在4℃条件下电泳。