成骨细胞矿化结节染色试剂盒(茜素红S法)

货号:FB31478

规格:2x50mL

保存:常温，避光保存，有效期6个月。

产品组成:

名称

试剂(A):固定液，50mL

试剂(B):茜素红 S染色液，50mL

产品介绍:

骨代谢是破骨细胞骨吸收与成骨细胞骨形成的动态平衡过程，成骨细胞负责骨基质的合成、分泌、矿化，是骨重建激活或终止的控制者，它在骨组织的创伤修复、骨组织的生长发育、骨量平衡中起着重要作用，是骨质疏松、骨折等骨病研究的主要焦点。成骨细胞分化是其主导骨形成的前提与基础，在成骨分化过程中其最基本的生物学特征是骨基质合成、分泌、矿化及成熟，而矿化结节是成骨细胞分化成熟的标志同时也是成骨细胞行使成骨功能的主要形态学表现，观察成骨细胞的矿化结节是研究成骨细胞分化的常用

手段之一。

成骨细胞矿化结节染色常用方法有四环素法和茜素红S法，本试剂盒应用茜素红S溶液对成骨细胞染色，茜素红S可与钙离子螯合，产生深红色或紫红色的复合物，可用于鉴定干细胞是否已成功向成骨细胞分化。该产品仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

操作步骤:(仅供参考)                                               5

- 成骨细胞经培养，胰酶消化，接种培养于6孔板中，每孔建议铺设 1x10个细胞。

- 细胞连续观察、换液，培养 14 天

- 小心吸除培养液，加入足量固定液固定 15-20min。

- 蒸馏水洗涤各孔3次，每次 1min。然后小心吸去多余液体，稍晾干。

- 加入茜素红S染色液染色 10-15min，可根据染色情况酌情增加或减少染色时间。

- 吸除染液，加入蒸馏水快速润洗 3-5s，然后吸弃，防止过度洗涤导致钙盐着色脱去，肉眼可见细胞呈明显的橙红色。(见注意事项2)

- 每孔加入适量无水乙醇防止孔内干燥。显微镜下观察并拍照。

染色结果:

| 矿化结节 | 橙红色 |
| --- | --- |

注意事项:

1.试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

2.一旦钙盐着色脱去，再次染色无法弥补着色，若是想要最大程度上保留钙盐着色，可以使用无水乙醇代替蒸馏水清洗细胞。

3.如果试剂盒内固定液使用完毕，可以使用 95%乙醇或4%多聚甲醛固定液进行替代。

4.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。